日照船舶交通管理系统安全监督管理细则

第一章  总  则

第一条  为加强船舶交通管理，保障船舶交通安全，提高船舶交通效率，保护水域环境，根据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国船舶交通管理系统安全监督管理规则》等有关法律、法规，制定本细则。

第二条  本细则适用于在中华人民共和国日照海事局船舶交通管理系统（以下简称VTS系统）覆盖区域（以下简称VTS区域）内航行、停泊和作业的船舶、设施（以下简称船舶）及其相关单位和人员。

第三条  中华人民共和国日照海事局是实施本细则的主管机关（以下简称主管机关）。

日照海事局船舶交通管理中心（以下简称“VTS中心”）依据本细则具体实施VTS区域内船舶交通管理，提供船舶交通服务。

第二章  船舶报告

第四条  除军用船、公务船、渔船和体育运动船舶外，下列船舶在VTS区域内航行、停泊和作业时，应向VTS中心报告：

（一）外国籍船舶；

（二）500总吨及以上中国籍船舶；

（三）客船；

（四）载运危险货物的船舶；

（五）操纵能力受到限制的船舶；

（六）其他自愿参加VTS动态报告的船舶。

第五条 船舶驶抵VTS区域报告线时，应向VTS中心报告船名、船位、航行动态以及VTS中心要求的其他事项，载有危险货物的船舶应增加报告所载危险货物种类、数量，拖带船舶应增加报告拖带物的名称、拖带长度。

第六条  船舶在VTS区域内发现助航标志或导航设施异常、有妨碍航行安全的障碍物、漂流物或其他妨碍航行安全的异常情况时，应立即向VTS中心报告。

第七条  船舶在VTS区域内发生或发现船舶交通事故、污染事故或其他紧急情况时，应立即通过VHF或其他一切有效手段向VTS中心报告。

第八条  除另有规定外，按公约和法规要求配备船舶自动识别系统（AIS）的船舶，应保证AIS的正常使用和录入数据的及时、准确。

第九条  船舶在VTS区域内进行下列作业，除应遵守主管机关有关规定外，还应在作业前和结束后，向VTS中心报告：

（一）拆检主机、舵机、锚机、锅炉以及其他影响船舶操纵性能的设备；

（二）试车、试航；

（三）锚地并靠作业；

（四）拖航船舶或船组解系缆作业；

（五）其他可能影响通航安全的作业。

第十条  引航员引领船舶，应向VTS中心报告登（离）船的船名、时间、地点、引航员姓名或编号以及所引领船舶的动态。

- 船舶交通管理

第十一条  船舶在VTS区域内航行、停泊、作业，应服从VTS中心的管理。

第十二条  除因特殊情况经VTS中心同意外，引航员引领船舶进出港时，应在规定的地点登（离）船。

第十三条  禁止船舶在航道、港池和其他禁锚区锚泊，紧急情况下锚泊必须立即报告VTS中心。

第十四条  船舶在VTS区域内航行时，应使用安全航速，并遵守以下规定：

（一）客船最高航速不得超过15节，其他船舶最高航速不得超过12节；

（二）船舶在港池、航道内航行时，禁止追越。

第十五条  VTS中心根据通航环境情况、气象海况条件、船舶航行计划和交通流量状况等对船舶进出港实施交通组织，并可根据海上交通安全的需要实施交通管制。

第十六条 VTS中心对船舶进出港实施计划管理，码头所有人、经营人、有关代理人应向主管机关申报船舶计划。

VTS中心可根据交通组织的实际情况调整、变更船舶计划。

- 船舶交通服务

第十七条 VTS中心可在必要时播发船舶动态、助航标识状况、水文气象、航行警（通）告和其他交通安全信息。

应船舶请求，VTS中心可随时提供上述信息。

第十八条 应船舶请求，VTS中心可为船舶在航行困难或气象恶劣环境下，或船舶出现故障或损坏时，提供助航服务。

船舶不再需要助航服务时，应及时报告VTS中心。

第十九条 为避免紧迫局面的发生，VTS中心可向船舶提出建议、劝告或发出警告。

第二十条 VTS区域内存在VTS雷达盲区，船舶在VTS雷达盲区内航行时，应特别谨慎地驾驶。

- 通信与值守

第二十一条 船舶航行、锚泊和作业时，应在VTS中心甚高频无线电话工作频道保持守听，确保与VTS中心联系畅通。

VTS中心甚高频无线电话工作频道：日照管理服务区为14频道，岚山管理服务区为09频道。

第二十二条 船舶、设施及相关单位和人员应遵守公共通信秩序，不得占用或干扰VTS工作频道。

第二十三条 VTS中心工作语言为汉语普通话和英语。

第六章  法律责任

第二十四条 对违反本细则的船舶、设施及相关单位和人员，主管机关将依据有关法律、法规给予行政处罚。

第二十五条 本细则的实施，在任何情况下都不免除船长对本船安全航行的责任，也不妨碍引航员和船长之间的职责关系。

任何时候，都不免除船舶遵守《1972年国际海上避碰规则》的义务。

第二十六条 为避免危及人命财产或环境安全的紧急情况发生，船长和引航员在背离本细则有关条款时，应及时报告VTS中心。

第七章  附  则

第二十七条  本细则下列用语的含义：

（一）“VTS系统”是指为保障船舶交通安全，提高交通效率，保护水域环境，由主管机关设置的对船舶交通实施管理并提供服务的系统。

（二）“日照VTS中心”是日照VTS系统的运行管理中心，依法对VTS区域内的船舶实施交通管理，提供交通服务。

（三）“日照VTS报告线”是指：

1、日照管理服务区报告线为以下六点连线：

A:35°22′.9N  119°33′.7E；

B:35°23′.7N  119°38′.8E;

C:35°19′.0N  119°49′.0E;

D:35°10′.7N  119°43′.7E；

E:35°16′.4N  119°30′.5E;

F:35°20′.3N  119°30′.5E。

2、岚山管理服务区报告线为以下六点连线：

A:35°10′.5N  119°23′.0E；

B:35°09′.5N  119°30′.4E；

C:35°09′.5N  119°40′.6E;

D:35°00′.0N  119°40′.6E;

E:35°00′.0N  119°25′.7E;

F:35°04′.7N  119°21′.1E。

(四) “VTS区域”是指日照管理服务区和岚山管理服务区，包括：

1、日照管理服务区，为日照管理服务区报告线内水域。

2、岚山管理服务区，为岚山管理服务区报告线内水域。

（五）危险货物是指：

1、在国际海运危险货物规则（IMDG规则）中分类的货物；

2、在IMO国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则（IBC规则）第17章和在IMO国际散装运输液化气体船舶结构和设备规则（IGC规则）第19章中分类的物质；

3、在MARPOL公约附则I中定义的油类；

4、在MARPOL公约附则II中定义的有毒液体物质；

5、在MARPOL公约附则III中定义的有害物质；

6、在船舶安全运输放射性原子能燃料、钚及高放射性废料规则（INF）中规定的放射性物质。

第二十八条 本细则由中华人民共和国日照海事局负责解释。

第二十九条 本细则自2015年6月1日起施行,原日照船舶交通管理系统安全监督管理细则（暂行）同时废止。