关于公开征求《日照港水域应当申请引航的

船舶标准（征求意见稿）》意见的通知

各航运公司：

为贯彻落实《中华人民共和国海上交通安全法》第三十条、《船舶引航管理规定》第九条的相关要求，进一步规范船舶引航活动，日照海事局结合辖区实际情况组织起草了《日照港水域应当申请引航的船舶标准（征求意见稿）》，现向各航运公司公开征求意见建议。请于5月24日前，将有关意见建议（单位盖章纸质版扫描成PDF格式）反馈至该局邮箱rizhao5429@163.com。

联系人：李宗波；电话：0633-8385429。

附件：日照港水域应当申请引航的船舶标准（征求意见稿）

日照海事局

2022年5月10日

日照港水域应当申请引航的船舶标准

（征求意见稿）

根据《中华人民共和国海上交通安全法》《船舶引航管理规定》的相关要求，结合辖区实际情况，确定如下引航标准。

下列船舶在日照港引航区内航行、停泊或者移泊的，应当向引航机构申请引航：

（一）外国籍船舶，但交通运输部经报国务院批准后规定可以免除的除外；

（二）核动力船舶、载运放射性物质的船舶、10万总吨及以上油轮；

（三）散装液化气船；

（四）载运下列危险货物的散装危险化学品船：

1. 载运爆炸品的船舶；

2. 1万总吨及以上且载运闪点小于23℃的散装液体化学品船；

3. 载运《国际散装危险化学品船舶构造和设备规则》中X类的散装液体化学品船；

（五）达到下列条件之一的船舶：

1. 总长270米及以上的集装箱船；

2. 总长250米及以上的非集装箱船；

3. 靠离石臼港区煤炭码头、岚山港区中作业区30万吨级原油码头的船舶；

4. 使用日照钢铁精品基地配套成品码头航道，总长200米及以上的船舶。

后续如辖区通航环境、到港船型数据等发生重大变化，我局将适时对应当申请引航的船舶标准进行调整。