日照“11.20”“D”轮与“LRYU”碰撞事故调查情况

一、事故和调查概况

（一）事故简况

2008年11月20日约2255时，由日照岚山港开航空载驶往黄骅港巴拿马籍散货船“D”轮在日照港岚山港区2号锚地水域与日照市岚山区前三岛乡秦官庄村所有的中国籍渔船“LRYU”发生碰撞事故，导致渔船“LRYU”沉没，渔船船员4人死亡，1人失踪。构成重大海上交通事故。

（二）事故调查情况

2008年11月22日0930时接到事故报告后，山东海事局立即组织人员排查肇事船舶，并于11月23日成立事故调查组开展事故调查取证工作。

1、经多方排查和现场调查取证，根据获取的文书材料、电子记录数据、船舶油漆样品、水下勘验摄像等证据，发现巴拿马籍散货船“D”轮有重大肇事嫌疑。

2、根据国际海事组织IMO A.849（20）决议，中国海事局分别向“D”轮的船旗国巴拿马政府海事局和该轮当事船员所在国乌克兰政府海事当局通报了事故相关情况。

3、现场事故调查取证工作完成后，山东海事局多次组织事故原因分析会商，对本次事故的发生时间、地点、碰撞态势、碰撞角度和油漆样品鉴定结论等关键问题进行详细分析研究，并最终形成了调查结论。

二、船舶、船员和船公司概况

（一）渔船“LRYU”

1、船舶概况

| 船名 | LRYU | 船舶种类 | 捕捞船 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国籍 | 中国 | 船籍港 | 日照 |
| 船体材料 | 木质 | 主机类型 | 内燃机 |
| 总吨 | 36 | 净吨 | 12 |
| 总长 | 15.10米 | 船宽 | 4.62米 |
| 型深 | 1.60米 | 主机功率 | 79.4KW |

渔船“LRYU”于2008年6月3日重新取得渔业船舶登记证书，2006年7月26日取得《渔业捕捞许可证》，许可证编号：（鲁）（2006）第HY—195020号，最后一次年审时间为2008年5月18日；该轮《渔业船舶营运检验报告》证书，2008年4月21日在日照童海渔港进行了年度检验，检验“合格”。渔船“LRYU”船舶证书齐全、有效。

（二）“D”轮

1、船舶概况

| 船名 | D | 船旗国 | 巴拿马 |
| --- | --- | --- | --- |
| 船舶种类 | 散货船 | 船体材料 | 钢质 |
| 总吨 | 27011 | 净吨 | 16011 |
| 载重吨 | 46638吨 | 总长 | 181.99米 |
| 型宽 | 31.00米 | 型深 | 16.50米 |
| 主机型号 | MITSUI MAN B&W 6850MC |  |  |
| 主机功率 | NCR8800P.S.x113.3RP，MCR11100P.S.x122.0RPM |  |  |
| 设计航速 | 13节 | 检验单位 | NK |
| 建造年份 | 1995年4月 | 货舱数 | 5 |
| 建造厂家 | TAMANO DOCK YARD JAPAN |  |  |

该轮的法定船舶证书齐全、有效。

2、“D”轮配员情况

该轮本航次实际配员22人，所有船员均持有合格、有效的船员适任证书，并经巴拿马政府签注认可，配员满足该轮《最低安全配员证书》要求。

3、船公司情况

该轮船公司于2008年10月21日在DUBAI U.A.E取得相应的符合证明，DOC证书编号为NO DBA0/JKH/,由BUREAU VERITAS签发，有效期至2013年10月29日。

“D”轮于2008年6月1日在DUBAI U.A.E.取得安全管理证书（SMC），，由BUREAU VERITAS签发，有效期至2012年5月6日。

三、证据分析与推论

1、事故发生时间

根据调查，11月20日2040时，渔船“LRYU”船长通过对讲机对另一条渔船“鲁日渔0951”船长秦泗峰讲，“自己刚收网”。据当地有经验的渔民推算，“LRYU”船下一次拖网作业的时间可能是11月20日2100时左右。

11月21日约0620时，渔船“5930”和“0150”在35°01′.0N，119°34′.0E（概位）处发现渔船“LRYU”翻扣水面（其船首左舷露出水面，船尾拖带有渔网）。

21日1030时，救助船舶赶到事发处，经测量定出渔船“LRYU”位置35°00′.9N,    119°33′.8E（概位）。经勘查，渔船“LRYU”渔网里的鱼货约600斤，据此推算，渔船“LRYU”拖网作业持续了大约2小时，该轮碰撞时间应在11月20日2300时前后。

另外 “D”轮AIS记录的数据表明，11月20日2253时，该轮减速且大幅向左转向。2255时，船位在35°01′.0N、119°34′.0E，航向047.6度，航速6.9节。与沉船位置基本吻合。

综上所述，本报告采信的碰撞时间为11月20日约2255时。

2、碰撞地点

（1）“LRYU”船位

11月21日0620时和1030时两次测得渔船“LRYU”船位分别为35°01′.0N，119°34′.0E（概位）和35°00′.9N,119°33′.8E（概位），21日0731时为当日第一个最低潮（岚山港区潮汐为正规半日潮，涨潮流流向西南，落潮流流向东北），0620时至1030时，“LRYU”轮船位的细微变化符合当地水域潮流情况，应认为仅系潮流因素所致。

（2）渔船“LRYU”作业时拖带长度为220米的渔网网纲，网纲末端设置重约200公斤的铁质挡水板，当船舶主机失去动力时，挡水板平铺入海，对木质渔船“LRYU”起到锚泊固定功能。

（3）“D”轮AIS记录

2254时，船位35°01′.0N、119°33′.8E，航向85.4度，航速10.5节。2255时，船位35°01′.0N、119°34′.0E，航向047.6度，航速6.9节。约2256时，该轮出现大幅度转向，船位35°01′.1N、  119°34′.0E，航向023.1度，航速5节。2257时，船位35°01′.2N、119°34′.1E，航向018.5度，航速4.4节。

综上所述，船舶碰撞地点应是 “D”轮2255时的AIS船位35°01′.0N、119°34′.0E。（详见附件8）

3、“D”轮航迹

“D”轮的AIS存储记录资料显示：

1、11月20日2253时以前，“D”轮保持航迹向090度左右，航速为11.3节左右，其航迹基本呈一直线。

2、11月20日2254时以后，AIS记录的船舶航迹表明：“D”轮大幅度左转、减速。而且2253时该轮的车钟也有停车记录。

上述两点表明：事发当时，“D”轮向左大幅转向和停车避让行动。

4、“D”轮肇事认定

经过查看AIS记录回放，并对船型、进出港吃水和航行等情况进行综合调查分析，可以认定巴拿马籍“D”轮为肇事船，主要理由如下：

一是尽管该轮船长否认船舶曾经有过转向、停车避让行动，但是该轮AIS记录的数据表明：2255时，“D”轮在35°01′.0N、  119°34′.0E附近航行时，该轮有非正常突然变速和变向操纵行为；二是中国海事局烟台溢油应急技术中心对渔船“LRYU”外来油漆样品的油漆指纹鉴定结论表明：“渔船‘LRYU’船体外壳油漆样品中的外来红色油漆与‘D’轮油漆样品中的红色油漆的红外光谱‘油漆指纹’特征基本一致”。

四、事故经过

本事故经过主要根据AIS记录数据和船舶记录数据，结合船员询问笔录，经分析研究而得出：

（一）“D”轮

2008年11月20日2130时，“D”轮自岚山港空载开航河北黄骅港，首吃水3.750米、尾吃水5.975米。

2206时，引航员在111#浮附近离船，当时船长、三副和一名水手在驾驶台，驾驶台二部雷达，一部（具备ARPA功能）开启，量程1.5海里和3海里切换，偏心和中心显示模式交替使用。

约2250时，“D”轮航行至岚山2#锚地时，观测到一群渔船在本船右舷船艏，最近距离2.3—2.5海里，DCPA约0.1海里。

2251时，船位35°01′.0N 、119°33′.1E，航向089度，航速11.4节。

2252时，船位35°00′.1N、119°33′.3E，航向097.5度。

2253时，船位35°00′.3N、119°33′.6E，航向093.5度，航速11.2节。停车减速。

2254时，船位35°01′.0N、119°33′.8E，航向085.4度，航速10.5节。

2255时，船位35°01′.0N、119°34′.0E，航向047.6度，航速6.9节。

约2256时，船位35°01′.1N、  119°34′.0E，航向023.1°度，航速5节。

2257时，船位35°01′.2N、119°34′.1E，航向018.5度，航速4.4节。

2259时，船位35°01′.3N ， 119°34′.1E，航向025.5度，航速3.6节。改为前进一航行。

2301时，船位35°01′.4N、119°34′.2E，航向014.7度，航速3.6节。

2302时，船位35°01′.5N、119°34′.2E，航向036.3度，航速4.5节。

2304时，该轮位于35°01′.5N  119°34′.4E，航向090.1度，航速5.7节。

2306时，船位35°01′.5N、119°34′.6E，航向094.8度，航速7.7节。

2308时，船位35°01′.5″N、119°34′.9E，航向096度，航速8.8节。

2309时，该轮定速、自动舵航行。

（二）渔船“LRYU”

事故发生后，渔船“LRYU”5名船员4人死亡，1人失踪，无法获取该轮在船舶碰撞事故前后的航行动态以及该轮所采取的避让行动。根据目前的证据，仅表明该轮当时正在进行拖网作业。

五、事故原因

由于渔船“LRYU”船员全部死亡或失踪，已经无法确定该渔船在事发当时的航行动态、避让行动等相关情况。目前，本起船舶碰撞事故的详细原因尚不清楚，本报告仅以“D”轮的AIS记录数据、船舶记录数据、船员询问笔录、油漆样品鉴定报告等证据对事故原因进行分析。

1、“D”轮在港口水域航行时，未使用安全航速航行，未采用符合当时环境和局面的一切手段判断船舶当时面临的碰撞紧迫局面和危险，没有及早采取避免碰撞的行动是导致事故发生的直接原因。

2、事故发生前，渔船“LRYU”违反了《日照港口章程》的规定，在港区水域内从事捕鱼作业，妨碍了其他船舶的安全航行也是船舶发生碰撞事故的间接原因之一。

六、过失行为

本事故是两艘在航机动船在港口、锚地附近水域发生的船舶碰撞事故，适用《1972年国际海上避碰规则》、《中华人民共和国海上交通安全法》和《日照港口章程》的有关规定。

（一）“D”轮的行为及过失

1、该轮在港内水域航行时，没有对当时的通航密度情况进行充分考虑，在已经发现本船船艏右舷有渔船群作业的情况下，仍以海上定速航行，违背了《1972年国际海上避碰规则》第六条第一款的规定。

2、该轮在看见右前方有渔船群作业时，没有应用适合当时环境和情况的一切有效手段断定是否存在碰撞危险，违背了《1972年国际海上避碰规则》第七条第一款的规定。

3、该轮未及早采取避免碰撞的行动，未运用良好船艺谨慎驾驶船舶，直到船舶碰撞已经不可避免时，才匆忙采取向左转向的避让行动。违背了《1972年国际海上避碰规则》第八条第一款的规定。

（二）渔船“LRYU”的过失行为

1、渔船“LRYU”在港区航道、锚地附近水域内从事捕鱼作业，妨碍了其他船舶的安全航行。该渔船违背了《日照港口章程》的规定。

2、虽然不能确定该渔船在船舶碰撞前，以及碰撞当时的航行态势和避让行动，但是有理由相信该渔船也没有按照《1972年国际海上避碰规则》谨慎驾驶船舶并及早采取最有助于避免船舶碰撞的行动。

七、安全管理建议

1、建议巴拿马海事主管当局督促“D”轮船公司重视船舶安全管理，采取有效措施，提高船员安全意识，督促船舶驾驶人员严格遵守《1972年国际海上避碰规则》规定。

2、海洋与渔业部门应大力推进渔船AIS的安装和使用，建议在渔船上安装应急示位标，增加渔船的应急设备，提高船员的自救能力。